表1 CQSkyEyeX车辆轨迹输出参数说明

| 关键参数 | 描述 |
| --- | --- |
| Frame | 该车出现所在帧 |
| ID | 车辆识别号（根据进入视频的时间升序） |
| Class | 车辆类型（0-乘用车；1-轻型货车；2-三轴及以上货车；3-三轴及以上货车） |
| X | 车辆中心的横向坐标 |
| Y | 车辆中心的纵向坐标 |
| Length | 车辆长度（以m为单位） |
| Width | 车辆宽度（以m为单位） |
| Velocity | 车辆速度（km/h） |
| long. Vel. | 该车沿行驶方向的纵向速度分量（m/s） |
| lat. Vel | 该车沿行驶方向的横向速度分量（m/s） |
| Acceleration | 汽车加速度（m/s2） |
| long. Acc. | 该车沿行驶方向的纵向加速度分量（m/s2） |
| lat. Acc. | 该车沿行驶方向的横向加速度分量（m/s2） |
| Direction | 行驶方向（1为上行方向；2为下行方向） |
| LaneID | 车辆轨迹所在车道位置 |
| Traveled Dist. | 该车进入画面所行驶的距离(Frenet) |
| Dist. to right edge marking | 车辆轨迹与车行道右侧边缘线（实线）之间的距离 |
| Dist. to left marking | 轨迹点与左侧车道标线距离(Frenet) |
| Dist. to right marking | 轨迹点与右侧车道标线距离(Frenet) |
| LeftBehindID | 左后方车辆ID |
| LeftSideID | 左侧邻车ID |
| LeftFrontID | 左前方向车辆ID |
| BehindID | 后方车辆ID |
| EgoVehicleID | 主车ID |
| FrontID | 前方车辆ID |
| RightBehindID | 右后方车辆ID |
| RightSideID | 右侧邻车ID |
| RightFrontID | 右前方车辆ID |
| Following dist. | 该车与前车间距 |
| Time Headway | 该车与前车车头时距 |
| TTC | 该车与前车冲突碰撞时间 |

注：若主车的周围方向无车存在，则邻车对应的ID为0.

若主车速度低于前车，TTC也为0.

图1 车辆轨迹参数示意图

表2 数据集车辆类型描述

| 车型分类 | 代表车型 | 用途 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-Passenger car | 轿车、SUV、MPV、面包车、九座以下轻客 | 载运乘客及其随身行李或临时物品的 汽车 |  |
| 1-Light truck | 微型货车、轻型货车，总质量4.5t以下 | 通常为城市内短途运输，如城市配送、快递、搬家 |  |
| 2-Medium truck | 两轴载货车，总质量6吨至14吨，车长小于9米 | 中远距离的货物配送 |  |
| 3-Heavy truck | 重型卡车，总质量通常大于14吨，驱动轴为三轴及以上 | 承担城市与城市之间物流集散作用，以长途运输为主 |  |

图2 仪器采集数据与航拍视频提取对比（a）轨迹数据对比（b）速度数据对比

通过多次实车实验证明，我们所采用的测量方法具有更高的精度和更平滑的轨迹，采集到的数据显示出高水平的准确度，与真实数据相比，轨迹方面的偏移大部分都在10cm以内甚至更低，速度方面的偏移量控制在了1.5km/h以内。