- 基于轨迹数据的城市快速路小型车换道动态风险综合量化方法_余加勇

- 问题：换道风险量化研究存在三方面不足；忽略车辆间相关性：多数研究未充分考虑换道车辆与周围车辆（当前车道及目标车道的前后车）之间的运动关联；指标单一：缺乏将时间风险指标（如TTC）与空间风险指标（如SDI）有效结合的综合方法，难以同时反映潜在碰撞的暴露时间与严重程度；缺乏时空连续性：大多聚焦于某一时刻或某一断面的静态冲突，未能体现交通冲突随时间和空间连续变化的特征。

换道判别：研究表明,驾驶员的换道时间集中于3-14s，100%属于20秒，研究建

立车辆越过车道线时刻的前后各10s的换道轨迹集车辆换道起点和终点被分别定义为横向位移单向连续变化的起点和终点,并以车辆横向速度是否更接近于非换道时段横向速度均值为辅助判断依据。

碰撞风险指标设置：基于SDI（停车距离）和TTC（碰撞时间）,构建一种动静态结合的换道风险量化方法。进一步构建风险暴露水平REL和风险严重水平RSL衡量车辆对换道风险并基于此，计算系统换道风险。四个车辆对分别计算SDI，TTC换道风险系数（RSL*REL），而综合风险系数，则为1-∏（1-换道风险系数）。同时结合不同TTC的15%和50%分位值作为严重冲突和一般冲突的判别阈值、

验证：参考交通指标差异化，综合风险系数的15%，40%，60%和85%分位值划分安全、较安全、一般安全、不安全和危险五个等级。又参考单一阈值风险识别文献，将冲突时刻定义为在26个连续帧内具有TTC局部最小值的帧对本量化方法验证。

- 基于轨迹数据的高速公路汇入行为实时风险评估模型_冯移冬

- 问题：高速公路合流区汇入行为风险研究存在两点不足：风险评估与汇入行为模型脱节：以往研究未将汇入行为识别模型与实时风险评估紧密结合，无法表现风险的动态演化过程，只能给出总体风险，无法指出风险来源；忽略连续换道汇入行为：多数研究仅关注逐道汇入（一次换道），对禁止但实际存在的“连续换道汇入”（短时间内完成两次及以上换道）的风险特征、识别指标缺乏专门分析。

- 本文旨在：区分连续换道汇入与逐道汇入，建立不同汇入行为下的最优换道识别模型，并结合替代安全指标（TTC）与换道概率，构建实时风险量化模型，揭示风险来源与差异。

- 使用数据：无人机航拍实测；换道判别：连续换道汇入与逐道汇入 判断上一次换道后的持续行驶时间是否小于驾驶人观察周边环境和调整车位所需时间。换道开始为车头或者车身靠近主线一侧的边缘碰到车道线，结束则为车身完全进入车道内。根据第一次变道完成后，目标车道内滞留时间是否对于4.15的阈值，大于则逐道汇入，小于则连续变道。

- 碰撞风险指标设置：基于碰撞时间和其归一化得来的车辆间碰撞风险，通过模型计算变道概率p，（1-p）*ttc衡量前车实时风险CRA；p*ettc衡量邻车道前后车实时风险CRT。变道计算概率通过变道轨迹参数来训练模型进行输出。

- 缺乏验证，有分析。

- 考虑行为随机性的高速公路交通冲突风险场构建方法_王涛

- 问题：现有交通冲突指标有三个局限性：行为随机性刻画欠缺：传统指标（如TTC、PET）假设车辆保持恒定速度或固定路径，忽略驾驶决策的随机性和多模态特性；群车间耦合作用建模不充分：难以处理多车交互场景（如合流区、交织区）中车辆间相互影响、风险叠加的复杂关；风险时空连续性量化困难：传统方法依赖“冲突点”（轨迹交点），导致风险评估离散化，无法处理无明确冲突点的场景（如并排行驶），也无法连续刻画风险在时空中的演化。

- 换道判别：并无换道判别，研究车辆行驶的多模态，通过高斯混合模型预测车辆未来行驶的轨迹的概率分布，两两分析车辆轨迹的重叠程度来判断风险水平。根据风险水平，与现有的行驶风险评价指标对比（TDTC,TTC）。研究的重点在于数学证明两个高斯混合模型的乘积的积分存在闭式解。

- 基于ExiD的高速公路合流汇入特性与安全性研究_温惠英

- 问题：高速公路合流区车辆换道频繁、驾驶环境复杂，是事故多发区域（事故率是其他路段的4-6倍）；风险致因分析多基于历史事故数据，难以从微观驾驶层面揭示冲突产生机理；部分研究只考虑了易获取的影响因素，未对汇入行为进行全面综合的分析；汇入紧迫度和汇入持续时间这两个关键变量在以往风险模型中较少被考虑。

- 换道判别：研究区域是合流区，将合流区划分为了五个入口实线段、可汇入虚线区、车道缩减区、主线上下游区等；与当前研究差异较大。

- 特点：使用SHAP来解释模型的每个特征贡献了多少；PSO超参数寻优。

- An improved risk estimation model of lane change using naturalistic vehicle trajectories。

- 特点：对不同的车辆采用了不同的最大加速度，保证了刹车距离的相异。小车取0.7G，卡车取0.3G

- 问题：车辆减速度能力被忽略：不同车辆（尤其是小型车与卡车）的制动性能差异显著，但多数风险模型未将其纳入考量；不同情境下的风险差异缺乏比较：如换道方向（左换道vs右换道）、交通流量（高/低）、车辆类型等情境因素对换道风险的影响尚未被系统量化。

- 换道判别：车辆跨国车道线的前后5秒共计10秒。

- 安全指标：SM安全余量，前车突然刹车时，后车驾驶员可用的反应时间（单位：秒）。SM越小越危险。Ppro表示后车驾驶员可用的反应时间小于其反应阈值的时间占整个换道时长（10s）的占比。Pc碰撞严重程度，exp（-SMmin）,换道过程中SM的最小值、

- A freeway vehicle early warning method based on risk map Enhancing traffic safety through global perspective characterization of driving risk

- 问题：风险指标之间缺乏关联：跟驰风险、换道风险等指标相互孤立，没有在同一个空间位置上叠加计算；风险地图多基于单车视角：现有风险地图（risk map）大多仅服务于单车路径规划，缺少多车交互的全局风险分布刻画。

- 换道判别：

- 安全指标：采用二维碰撞时间MTTC作为基础风险公式，涉及相对距离、前后车速以及加速度；涉及转换函数RI=exp（-b*MTTC），b=10.43，将MTTC映射为01之间的风险值（概率化），越大风险越高。将目标车辆与周围最多8个方向（前、后、左前、左、左后、右前、右、右后）的车辆逐一计算RI，并将该风险值赋给两车之间的矩形影响区域。重叠区域的风险采用故障树“或”逻辑叠加：Roverlap=1-（1-R1）*（1-R2）;构建全局风险，将所有单车的风险地图叠加到同一道路断面上，同一空间位置可能被多辆车的风险区域覆盖，再次使用故障树。

- 累积风险、累积暴漏风险、未来风险累积；用于评估不同驾驶行为或场景的风险，驾驶激进程度，路段或者合流区安全评价，机器学习模型标签特征等。